山东外贸职业学院
《微机组装与维护》

实训指导书

信息管理系   高腾飞
二○一四年八月

目   录
1实验1  拆装主机箱


2实验2  微机硬件市场调查


3实验3  主机拆装与部件认识


4实验4  BIOS设置


6实验5  硬盘分区与格式化


8实验6  安装Windows操作系统


10实验7  系统备份与恢复


12实验8  微机硬件测试





实验1  拆装主机箱

一、 实验目的 

    1、认识主机箱内微机各部件。 

    2、对机箱内主要部件的连接有一个感性认识。 

    3、感知主机箱内各部件拆装方法。 

二、 实验准备 

    1、每小组一个主机箱。主机箱内各部件最好都是已损坏的部件。主要部件包括：主板、CPU、内存条、电源、显卡、声卡、网卡、硬盘、软驱、光驱等。 

    2、每小组一套工具：螺丝刀和尖嘴钳。 

三、 实验时间安排 

    1、建议本次实验安排在第1章学习之后进行本次实验。 

    2、实验时长为2学时。 

四、 注意事项 

    1、拆卸和安装部件时，一定要先仔细察看，再动手拆卸，不可过度用力以防损坏部件。 

    2、不会拆卸和安装的部件请求实验指导教师的帮助。 

五、 实验步骤 

   1、拆开主机箱，观察机箱内部部件。 

    ① 打开主机箱，观察主机箱的结构。 

    ② 找到下列部件的安装位置，并仔细观察它们的连接方式：主板、 CPU、内存条、电源、显卡、声卡、网卡、硬盘、软驱、光驱。 

   2、拆卸硬盘 

    ① 仔细观察硬盘在主机箱内的安装方式。 

    ② 拔掉电源与硬盘相连的电源线。 

    ③ 拔掉安在硬盘上的数据排线，并将数据排线的另一端从主板拔出。 

    ④ 卸掉紧固硬盘的螺丝钉，取出硬盘。 

   3、拆卸光驱（方法同拆卸硬盘） 

  4、拆卸软驱（方法同拆卸硬盘） 

   5、拆卸扩展卡（包括显卡、声卡、网卡等） 

    ① 用工具卸掉紧固扩展卡的一个螺丝钉。 

    ② 用双手将扩展卡从主板上拔出。 

   6、拆卸CPU 

    ① 仔细观察 CPU风扇的安装方式。 

    ② 在实验教师的指导下拆卸 CPU风扇。 

    ③ 仔细观察 CPU的安装方式。 

    ④ 在实验教师的示范下拆卸 CPU。 

   7、拆卸内存条 

    ① 用双手掰开内存条插槽两边的白色卡柄。 

    ② 取出内存条。 

   8、拆卸主板 

    ① 观察主板与主机箱的紧固方式。 

    ② 观察信号线在主板上的插法。 

    ③ 拆卸紧固主板的螺丝钉。 

    ④ 拔掉安在主板上的信号线和电源线，取出主板。 

    ⑤ 用尖嘴钳卸下主板与机箱间的铜柱。 

   9、拆卸电源 

    ① 观察电源与主机箱的紧固方式。 

    ② 拆卸紧固电源的螺丝钉，取出电源。 

   10、安装以上拆卸的电脑配件 

    ① 思考安装顺序应该怎样，并拟出安装顺序方案。 

    ② 按所拟安装顺序依次安装各部件。 

    ③ 无法安装的部件请求实验指导教师的帮助。 

六、 实验报告 

实验结束后，完成《实验报告 1》  
实验2  微机硬件市场调查

一、 实验目的 

 1、了解微机硬件市场各主要部件的市场行情。 

 2、熟悉微机硬件价目单各项指标的含义。 

 3、了解微机部件的最新发展趋势。 

 4、煅炼自己动手购机装机能力。 

二、 实验准备 

 1、每人一支笔，一个笔记本。 

 2、对学院所在市的电脑市场分布有一个初步了解 

三、 实验时间安排 

 1、建议本次实验安排在第11章学习之后。 

 2、实验时长为4学时。 

四、 注意事项 

1、调查了解时边看边听边记。 

2、所有记录必须真实。 

五、 实验步骤 

1、依据对本市电脑市场的初步了解，拟出市场调查计划。 

2、实施市场调查计划，并认真进行记录。 

3、整理记录，完成实验报告。 

六、 实验报告 

实验结束，完成《实验报告 2》。  

实验3  主机拆装与部件认识   

一、实验目的 
1、能熟练地拆装计算机。 

2、准确识别主机箱内各主要部件。 

3、培养对微机综合性能的判别能力。 

二、实验准备 

1、每小组一个主机箱。主机箱内各部件最好都是已损坏的部件。主要部件包括：主板、CPU、内存条、电源、显卡、声卡、网卡、硬盘、软驱、光驱等。 

2、每小组一套工具：螺丝刀和尖嘴钳。 

3、每生一支笔和相应的《实验报告3》。 

三、实验时间安排 

1、建议本次实验安排在第11章学习之后。 

2、实验时长为2学时。 

四、实验步骤 

1、依次拆卸下列部件，通过观察部件的外观及上面的标识，记录该部件的规格、型号、品牌和技术指标等信息。 

•  主机箱 

•  硬盘 

•  光驱 

•  软驱 

•  显卡 

•  声卡 

•  网卡 

•  CPU 

•  内存条 

•  主板 

•  电源 

2、安装以上拆卸的部件。 

    ① 拟出安装方案。 

    ② 依方案顺次安装。 

    ③ 思考安装应特别注意的问题。 

3、对所拆装主机作综合性能评价。 

    ①本机大约是什么年代的流行配置。 

    ② 按该机的配置，本机购置时完成何种事务较合适。 

    ③ 该机的优缺点分别是什么？ 

    ④ 如果希望继续使用该机，请给出相关的扩充升级建议。  

六、 实验报告 

实验结束，完成《实验报告 3》。
实验4  BIOS设置 

一、实验目的 

1、熟悉BIOS的设置方法。 

2、了解BIOS的主要功能。 

3、熟练设置BIOS常用功能。 

二、实验准备 

1、每小组一台可运行的计算机。 

2、本教材或相关参考书每生一本。 

三、实验时间安排 

1、建议本次实验安排在学习第12章之后。 

2、实验时长为2学时。 

四、实验注意事项 

1、设置密码时，一定要记住密码，否则可能造成无法开机。在结束实验时，取消所设置密码，以便后续其他实验能顺利进入。 

2、先理解项目的含义再予以设置，否则可能造成系统无法正常启动或正常工作。 

3、实验结束时，将所有设置恢复到开始实验状态。 

五、实验步骤 

1、进入BIOS设置界面 

   ① 开机，观察屏幕上相关提示。 

   ② 按屏幕提示，按 DEL键或F2键，启动BIOS设置程序，进入BIOS设置界面。 

   ③ 观察你启动的 BIOS设置程序属于哪一种。 

2、尝试用键盘选择项目 

   ① 观察 BIOS主界面相关按键使用的提示。 

   ② 依照提示，分别按左右上下光标键，观察光条的移动。 

   ③ 按回车键，进入子界面。再按 ESC键返回主界面。 

   ④ 尝试主界面提示的其他按键，并理解相关按键的含义。 

3、逐一理解主界面上各项目的功能 

   ① 选择第一个项目，按回车键进入该项目的子界面。 

   ② 仔细观察子菜单。 

   ③ 明确该项目的功能。 

   ④ 依次明确其他项目的功能。 

4、CMOS设置 

   ① 进入标准 CMOS设置子界面。 

   ② 设置日期和时间。 

   ③ 观察硬盘参数。 

   ④ 设置软驱。 

   ⑤ 退出子界面，保存设置。 

5、设置启动顺序 

   ① 进入启动顺序设置子界面。 

   ② 改变现有启动顺序。 

   ③ 退出子界面，保存设置。 

6、设置密码 

   ① 选择密码设置选项。 

   ② 输入密码（两次），并用笔记下密码。 

   ③ 退出子界面，保存设置。 

   ④ 退出 BIOS设置程序，并重新开机，观察新设置密码是否生效。 

   ⑤ 取消所设置密码。 

7、载入BIOS缺省设置 

8、加载出厂设置 

9、尝试不保存设置而退出主界面 

10、比照本教材或相关参考书，尝试其他项目的设置 

六、实验报告 

实验结束，完成《实验报告 4》  

实验5  硬盘分区与格式化   

一、实验目的

1、熟练硬盘分区与格式化。 

2、掌握常见的磁盘工具的使用方法。 

3、学会创建DOS启动盘，并用DOS启动系统。 

4、学会使用最基本的DOS命令。 

二、实验准备 

1、每小组一台可正常运行的微机（有软驱和光驱）。 

2、每小组一张DOS启动盘（其中含有FDISK.EXE和Format.EXE、SYS.EXE三个文件） 

3、每小组一张可启动系统的光盘。 

三、实验时间安排 

1、建议本次实验安排在学习第14章之后。 

2、实验时长为2学时。 

四、实验注意事项 

1、实验前复习常用的DOS命令。 

2、不得多次格式化硬盘，以延长硬盘寿命。 

五、实验步骤 

1、开机进入BIOS设置程序，将开机顺序设置为：软驱→硬盘→光驱。退出BIOS设置程序。 

2、用DOS启动系统。 

    ① 将 DOS启动盘插入软驱。 

    ② 重新开机，等待启动系统。 

    ③ 用 DIR命令查看DOS系统盘中的文件。 

3、启动FDISK，了解其功能。 

    ① 输入 FDISK并回车，启动FDISK。 

    ② 仔细观察界面，了解各项目的功能。 

    ③ 尝试选择项目和退出项目的方法。 

4、观察硬盘的现有分区 

    ① 选择相应选项。 

    ② 观察本机硬盘的分区情况，并作好记录。 

5、删除现有硬盘分区 

    ① 选择相应选项。 

    ② 逐一删除本机硬盘中的所有分区。 

6、建立分区 

    ① 拟出分区方案。 

    ② 按方案分区。 

    ③ 设置活动分区。 

7、重新启动计算机，使分区生效。 

    ① 确认 DOS系统盘仍在软驱中，仍然用该盘启动系统。 

    ② 关机并重新开机，等待系统启动。 

    ③ 再次启动 FDISK，并查看分区是否生效。 

8、格式化硬盘 

    ① 在 DOS提示字符后输入：Format C：，即用Format命令格式化C区。 

    ② 按提示输入 Y并回车。 

    ③ 等待格式化，并在格式化结束时认真阅读格式化信息。 

    ④用同样的方法格式化其他分区。 

9、为硬盘安装DOS系统 

    ① 使用 SYS：C命令，在硬盘的C区中安装DOS系统。 

    ② 用 DIR C：∕A命令，查看C区中的文件。 

10、以硬盘启动系统 

    ① 将软盘取出，确保软驱中无软盘。 

    ② 重新关机并开机。 

    ③ 等待系统从 C盘启动。 

11、尝试制作软盘DOS启动盘。 

12、尝试用光盘启动并格式化硬盘。 

六、实验报告 

实验过程中记录有关数据，实验结束后完成《实验报告 5》。  

实验6  安装Windows操作系统 

一、实验目的 

1、能熟练安装WindowsXP操作系统。 

2、掌握安装常用Windows操作系统的一般方法。 

二、实验准备 

1、每小组一台可正常运行的微机（有光驱）。 

2、每小组一张可启动系统的光盘。 

3、每小组一张WindowsXP系统光盘。 

4、每小组一张其他Windows系统光盘，如Windows98∕2000∕Me。 

5、包含有PartitionMagic硬盘调整工具的光盘。 

三、实验时间安排 

1、建议本实验安排在第14章学习之后。 

2、实验时长为4学时。 

四、注意事项 

1、安装前需认真规划，综合考虑。 

2、系统安装过程中不得随意中断进程。 

五、实验步骤 

1、检查硬盘及分区情况。 

  ① 开机，看看硬盘能否启动系统，如果可以启动，则查看硬盘及分区情况，并查看所装操作系统及版本。 

② 如果本机硬盘不能启动系统，则先进入 BIOS设置程序，将启动顺序设置为光驱优先，然后将启动光盘放入光驱中，并启动系统，最后再检查硬盘及分区情况。 

2、规划硬盘 

   ① 根据所安装的操作系统对安装操作系统分区的要求，规划出本机硬盘分区方案。 

   ② 如果本机硬盘分区符合操作系统要求，则可进行下一步。 

   ③ 如果本机硬盘分区不符合操作系统要求，则要考虑重新分区（实验 5 已介绍），或者进行分区调整（随后介绍）。 

3、备份资料 

   ① 检查硬盘拟安装系统的硬盘分区是否存在有用资料。 

   ② 如果有，将这些资料备份到其他分区，或者备份到移动存储媒体中。 

4、格式化将安装操作系统的分区。 

5、BIOS设置 

   ① 禁止电源管理程序。 

   ② 禁止反病毒程序。 

   ③ 禁止其他有可能影响系统安装的程序。 

   ④ 将启动程序设置为光驱优先。 

6、安装WindowsXP操作系统 

   ① 将系统光盘放入光驱中。 

   ② 开机，等待系统从光盘引导。 

   ③ 一般情况下此时会进入安装界面，如果没有进入，直接运行 Setup进入安装界面。 

   ④ 按安装界面提示一点点往下进行。 

7、试运行所安装操作系统 

   ① 恢复原 BIOS设置。 

   ② 取出安装光盘。 

   ③ 重新开机，用所安装操作系统引导系统。 

8、使用PartitionMagic工具调整硬盘分区。 

   ① 将相应光盘放入光驱中。 

   ② 运行该工具。 

   ③ 调整分区。 

9、在实验教师指导下，调试本机连通互联网。 

10、尝试安装其他操作系统：Windows98∕2000∕Me。 

六、实验报告 

在实验过程中认真记录，实验结束完成《实验报告 6》。  

实验7  系统备份与恢复  

一、实验目的 

1、了解备份与恢复的基本方法。 

2、学会最常见的系统备份方法。 

3、掌握最常见的系统恢复方法。 

4、基本掌握Ghost的使用。 

二、实验准备 

1、每小组一台可正常运行的微机（有光驱）。 

2、每小组一张可启动系统的Windows系统光盘。 

3、每小组一张包含Ghost的光盘。 

三、实验时间安排 

1、建议本实验安排在第14章学习之后。 

2、实验时长为2学时。 

四、实验注意事项 

1、实验过程中不得随意破坏现有操作系统。 

2、对注册表的操作要格外小心。 

五、实验步骤 

1、备份方案设计 

    ① 开机，查看本机硬盘及分区情况。 

    ② 选择一个没有安装操作系统的分区作为备份资料存放位置。 

2、拷贝用户资料 

    ① 找到“我的文档”文件夹，将其中的用户资料拷入备份区。 

    ② 找到浏览器中“收藏夹”所在的文件夹，将其中的资料拷入备份区。 

    ③ 启动邮件管理软件，将其中的有关资料备份到备份区。 

3、启用备份程序 

    ① 启动操作系统自带的备份程序。 

    ② 按程序向导一步步操作，将用户资料备份到备份区。 

4、注册表备份 

    ① 启动注册表管理程序。 

    ② 将注册表备份到备份区。 

5、Windows高级选项操作 

    ① 开机，并按 F8，进入Windows高级选项菜单。 

    ② 选择“安全模式”选项进入安全模式。 

    ③ 尝试在安全模式下可完成的工作。 

    ④ 利用先前备份的注册表文件，恢复注册表。 

    ⑤ 退出安全模式。 

    ⑥ 依次尝试其他选项。 

6、系统还原 

    ① 进入系统，启动系统还原程序。 

    ② 设置还原点。 

    ③ 退出系统，重新开机，进入安全模式。 

    ④ 在安全模式下还原系统。 

7、“恢复控制台”操作 

    ① 进入 BIOS设置程序，将开机顺序放置为光驱优先。 

    ② 将系统光盘放入光驱中，重新开机用光盘启动系统。 

    ③ 进入安装程序主界面之后，选择“要用‘恢复控制台'修复 Windows安装”。 

    ④ 随后按提示操作。 

8、用Ghost备份和恢复系统 

    ① 开机，进入系统，并启动 Norton Ghost程序。 

    ② 将本机安装操作系统的分区备份到备份区。 

    ③ 核实备份文件是否存在。 

    ④ 删除操作系统分区的所有文件。 

    ⑤ 重开机，以光盘引导系统。 

    ⑥ 启动 Norton Ghost程序，并用之来恢复操作系统。 

六、实验报告 

    在实验过程中认真记录，实验结束完成《实验报告 7》。  

实验8  微机硬件测试  

一、实验目的 

1、掌握Sisoft Sandra最新版本的使用。 

2、了解最常用的硬件测试软件的使用方法。 

3、了解常用硬件测试软件的搜索、下载、安装方法。 

二、实验准备 

1、每小组一台可正常运行的微机，并接通互联网。 

2、每生一支笔和《实验报告8》。 

三、实验时间安排 

1、建议本次实验安排在第15章学习之后。 

2、实验时长为2学时。 

四、注意事项 

1、使用软件之前应先阅读相关帮助文件。 

2、如对英文理解有障碍，可先使用汉化版，再换用英文版。 

五、实验步骤 

1、开机，打开互联网浏览器。 

2、找到一个搜索引擎，并利用它查找一个工具软件网站，如华军软件园。 

3、搜索并下载Sisoft Sondra。 

    ① 在软件网站搜索栏内输入“ Sisoft Sondra”，在站内搜索该软件。 

    ② 选择一个较新版本，或中文或英文，一般选择测试版。 

    ③ 选用一个下载软件下载所选软件。 

4、安装Sisoft Sondra 

5、运行Sisoft Sondra 

    ① 双击相关快捷方式，运行软件。 

    ② 仔细观察软件界面的结构。 

    ③ 查看软件的帮助系统。 

    ④ 按帮助系统提示，逐一尝试使用软件的相关模块。 

    ⑤ 认真记录所进行的测试。 

6、搜索、安装、运行HWINFO软件。 

7、尝试其他硬件测试软件。 

8、卸载所安装的工作软件。 

六、实验报告 

实验过程中认真记录，实验结束完成《实验报告 8》。
PAGE  
13

